博域通讯一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0主要功能列表

| 序号 | 功能名称 | 功能简单描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软硬件一体化CTI平台 | BYUNICC4.0是采用国际领先的一体化技术以及模块化的设计，集成并固化交换机功能（PABX、ACD、VoIP）、CTI功能（IVR、CTI服务器、录音）、语音信箱/TTS/传真/人工座席/短信/统计报表/维护管理工具/易学易用的二次开发环境等于一体的交换机； BYUNICC4.0将操作系统、数据库、核心参数以及源程序均进行固化，从而使整个系统的软硬件都达到了电信级的稳定性，系统平台整体达到电信级稳定性99.999%。BYUNICC4.0提供一站式服务，为用户提供CTI/呼叫中心完全解决方案，系统平台无须结合第三方产品，降低了用户的采购成本和维护成本。 |
| 2 | PABX | 程控功能（4K×4K数字程控交换网），排队功能，系统管理，系统监控，语音信箱，传真收发，通话日志，VoIP，特服功能。 具有模拟/数字中继接口板、模拟用户电路板、协议处理板、语音板、级联板等多种业务单板，融合语音和数据网络，支持多种互联协议(中国七号信令TUP/ISUP/SCCP/TCAP、ISDN PRI/BRI、中国一号信令、H.323、SIP、TCP/IP) ，并提供了各种接入信令之间的灵活转换和协议分析；采用了独特的总线结构，可灵活地进行资源配置，为标准机架式结构；内置CPU板，电源板主控CPU、内部交换网、系统时钟、信令控制模块、铃流、二次电源；内嵌式操作系统，内嵌工业用CPU，全分布式控制，故障分离。在一台一体化交换机上实现了4096路无阻塞交换（4K×4K数字程控交换网）、电话呼入呼出、数字录放音及收发传真等功能，把语音、会议、传真、IP 等所有功能板上架统一到数字程控交换机上，系统整体性能达到电信级标准，板卡均可热插拔，主控 CP 、内部交换网络、电源均可双备份。单机最大容量48E1，IP堆叠最大容量6X48 E1。单机支持220个座席。 |
| 3 | 编程接口以及全装修菜单式二次开发环境 | 提供CTI(人工坐席)编程接口（包括线路控制类以及电话功能类），ＡCD编程接口，语音信箱和传真收发编程接口，可视化IVR开发环境。 一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0提供了可视化的IVR开发环境以及丰富的示例语音流程模板、具有CRM功能的人工座席程序模板源代码、统计报表程序模板源代码以及图形化的同步录音管理软件和系统配置与维护管理软件，通过该一体化交换机的CTI平台产品，经过少许的数据库应用软件定制修改即可在几个工作日内快速、灵活地构建和开通企业呼叫中心系统/客户服务中心系统，是企业实现语音增值业务，提升客户服务品质与建设呼叫中心系统的最佳CTI一体化软硬件平台。 具有一定数据库应用软件开发力量的系统集成商/合作伙伴/最终用户无需关心复杂的CTI（呼叫中心）底层通讯技术,利用安装实施快速便捷、高稳定性、高可靠性、高性价比、功能扩展灵活、低维护、内置CRM功能的博域通讯一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0易学易用的全装修菜单式二次开发环境轻松地对IVR（交互式自动语音服务流程）软件/人工座席软件/统计报表软件进行二次开发(系统集成商/合作伙伴/最终用户的二次开发工作为:在产品内置的可视化IVR流程编辑器中对自动语音服务[IVR]模板流程的简单修改以及对人工座席/统计报表的数据库（CRM）应用软件模板源代码简单的修改与定制；仅要求参与呼叫中心项目实施的软件工程师具有一定的数据库应用软件开发经验),即可实现完善的呼叫中心功能,并满足最终客户呼叫中心系统的个性化业务需求。对于CRM个性化业务需求较少的呼叫中心系统/客户服务中心系统项目，经过简单的系统参数（如中继线路端口数量，人工座席数量，IVR自动语音流程加载，座席工号/密码/分机，座席组成员等）配置后，系统集成商/合作伙伴/最终用户无需做任何的软件二次开发工作，博域通讯一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0即可直接投入正式的商业运行。从而有效地提升系统集成商/合作伙伴/最终用户建设呼叫中心系统/客户服务中心系统项目的速度与工程质量,大幅度地降低系统集成商/合作伙伴/最终用户实施呼叫中心系统/客户服务中心系统项目的成本。 |
| 4 | 底层通信服务软件 | 交换机核心服务，CTI服务，IVR引擎，监控与日志服务 |
| 5 | 维护管理工具软件 | 主要功能是控制系统各模块运行状态，交换机配置管理程序（提供呼叫中心外线，坐席，IVR流程，分机等的维护管理），IVR参数配置，硬件配置工具，硬件测试工具 |
| 6 | 监控管理软件 | 提供呼叫中心外线，坐席，ACD，分机等的状态实时监控，实时监控整个呼叫中心的当前数据，按照座席、技能组、中继线、队列、路由进行监视，查看坐席服务状态及接通率各种指标。班长座席可以在任一时刻监听人工座席的服务情况，参与答复，同时有利于分析服务人员服务能力，针对性地提出改进服务意见。控制话务员对话，统计分析话路状况和话务员服务情况。 |
| 7 | 灵活的ACD智能路由功能 | 可以完成复杂的排队分配策略，包括灵活分组设置、基于技能、用户级别、特定座席、特定时间的呼叫分配，整合各部门坐席资源，提升整体服务质量，可以完全媲美交换机提供的昂贵ACD功能。 |
| 8 | IVR（交互式语音应答）软件 | 提供功能强大的语音应答功能，和易学易用的可视化的IVR开发环境。从而可以非常方便的编辑企业/政府部门的IVR语音流程。 提供企业/政府部门简介（如公司简介，部门简介，最新动态等），业务咨询（如售后服务措施，产品介绍，人力资源需求，政府部门相关政策咨询等），业务查询（如产品价格查询等），业务受理（如订单受理，维修受理等），传真服务（如发送传真，接收传真等）, 投诉建议，录音留言，语音信箱管理（供企业/政府部门内部使用），转有关部门办公电话，转人工服务（如转人工座席，转分机），呼出服务（如客户满意度调查，新产品推荐，新服务项目推荐，市场调查等）等业务功能，通过产品提供的模板化DLL实现与后台计算机技术支持系统等业务系统数据库的数据共享与无缝集成。博域通讯一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0 提供丰富的模板化示例语音流程，方便易用的录音工具以及录音文件编辑工具软件。二次开发的工作为利用可视化的IVR开发环境修改模板化示例语音流程，修改模板化DLL源代码中SQL语句，能够大幅度的缩短IVR二次开发周期，大大降低IVR二次开发成本[通常几个小时即可完成]。 |
| 9 | 人工座席软件 | 提供了人工座席模板软件源代码，分为普通座席程序和班长座席程序，普通座席与班长座席为同一程序，通过权限控制进行区别，可以任意动态配置班长座席数量；它是基于OCX控件开发而成的。只需要结合企业/政府部门的实际业务需求，对人工座席模板软件进行简单的数据库应用二次开发（简单应用无需二次开发），即可直接投入商业运行。 提供了丰富的软电话成熟功能，如登录/退出，在线/示忙/事后文书处理，走开/回来，来电转接/呼出转接，保持/恢复，屏幕呼出/呼叫分机，三方/多方电话会议，监听，强插，强拆，呼叫拦截，强制签出，来电显示/客户资料屏幕弹出，语音数据同步转移[即呼叫和客户数据以及操作界面的同步转移]，留言信箱管理[如留言检索查询及播放], 咨询呼叫外线/指挥调度，转IVR，代接电话，座席状态显示，地址簿/电话速拨面板，黑名单管理，用户管理及权限控制等。这部分涉及到底层的话务控制，在通常情况下不需要作任何改动。[可以直接投入商业运行] 同时提供丰富的内部特服的硬话机功能，如缩位拨号，呼叫保持，呼叫转移，遇忙转移，代接分机，电话会议（三方通话），免打扰，监听功能等。[可以直接投入商业运行] 另外，提供了丰富的业务咨询，业务受理，投诉建议，客户回访与市场调查，客户档案管理等数据库应用/CRM的模板程序源代码，你只要经过简单的修改，即可满足最终客户的实际业务需求。另外，提供了业务知识库功能，提供与已有计算机业务系统（如ERP/MIS/OA）的数据接口。 二次开发的工作为利用人工座席模板软件源代码修改业务部分相关的SQL语句，能够大幅度的缩短AGENT（人工座席）二次开发周期，大大降低AGENT（人工座席）二次开发成本。具有数据库应用开发能力的工程师即可很快胜任AGENT（人工座席）的二次开发。 |
| 10 | 同步数字录音管理软件 | 实时多通道数字录音系统，可以实现坐席的全程录音。可以动态配置人工座席的同步录音。 可以对录音结果按工号、主叫号码、被叫号码、时间段、呼入/呼出进行统计，查询，通过话务员话机/声卡播放。 可以对同步录音文件进行按工号、主叫号码、被叫号码、时间段进行删除与备份。 内置的海量实时录音以及管理子系统，针对呼叫中心系统内外线通道进行录音，这将为客户咨询、投诉、人工直接外拨/客户回访/市场调查等问题的处理提供最原始的内容凭证，并可以实时监督座席人员的工作内容及工作态度，为提高整个平台的服务质量提供帮助。[可以直接投入商业运行] |
| 11 | 统计报表软件 | 平台记录所有呼叫数据，包括IVR呼叫数据、座席呼叫数据、电话呼叫情况、外线呼叫排队情况等。统计报表协助有效管理资源，检查成本，预测改善现有运作的潜在需求。 提供完善的话务查询统计功能和模板代码：如呼入话务量统计，呼出话务量统计，坐席工作情况统计，转接话务情况统计，呼入电话排队(ACD)情况统计，座席登入登出情况统计，人工座席平均通话时长统计，呼入电话转人工座席成功率统计，话务员接听电话数量概要信息统计，来电时间段分布情况概要信息统计，呼入电话放弃情况统计，服务满意度统计等 [可以直接投入商业运行] 。 同时，提供了完整的业务统计程序模板代码，如： 咨询受理统计：主要的客户资料字段，来电时间，咨询项目，咨询记录，处理结果，是否处理完成。 投诉统计：主要的客户资料字段，来电时间，投诉类型，咨询记录，处理结果，是否处理完成。 回访情况统计：主要的客户资料字段，回访项目，回访结果，是否已经回访成功。 同时统计报表程序具有强大的报表定制功能。 所有统计报表均可打印和按Excel方式输出报表。 二次开发的工作为利用统计报表模板软件源代码修改业务统计部分相关的SQL语句，能够大幅度的缩短统计报表二次开发周期，大大降低统计报表二次开发成本。具有数据库应用开发能力的工程师即可很快胜任统计报表的二次开发。 |
| 12 | 自动外呼(预测拨号)管理 | 提供自动外呼(预测拨号)的任务管理，自动外呼的模板IVR语音流程和DLL(动态连接库)以及自动外呼情况的统计报表软件[可以直接投入商业运行]，同时提供自动外呼(预测拨号)管理的二次软件开发所需的模板IVR语音流程以及模板程序源代码。 |
| 13 | Internet呼叫中心 | Internet呼叫中心是在传统呼叫中心的基础上增加了邮件统一排队、文本聊天、WEB CALL等网络呼叫功能，使得用户不仅可以通过普通电话访问座席，而且可以使用网络多媒体的方式与坐席进行交互。除了邮件、聊天功能外，用户通过连接在Internet网络上的个人电脑，只需从WEB服务器上下载访问软件，就可以通过IP网络访问坐席并与坐席进行语音通话，同时提供视频影像、实时聊天、网络白板、网页同步、桌面共享等协同服务功能。 |
| 14 | 支持与第三方/已有计算机技术支持系统无缝集成和数据交换 | 一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0中IVR基于DLL的接口功能以及人工座席的数据库接口功能，可以方便的实现呼叫中心系统与企业/政府部门内部计算机技术支持系统(如MIS系统，ERP系统，OA系统，CRM系统等)无缝集成。 BYUNICC4.0产品在CTI应用层的层次上屏蔽了不同体系结构集成方案的差异，平台提供完整应用模块，灵活、开放的开发接口同业务软件集成，前台应用与业务逻辑剥离，充分体现业务无关性，方便各种业务流程的二次开发，易于功能升级，易于与不同应用进行无缝连接。 |
| 15 | VOIP远程座席与分布式呼叫中心功能 | 系统可以将各个来话，按其所属的地理区域，通过BYUNICC4.0内置的VOIP远程座席与分布式呼叫中心功能合理的分配到各个远程端的座席点去。从而能够为各个地区的客户来电提供不同语言特色的亲情化服务。系统提供成熟的系统监控软件（可以内置在班长座席也可以独立运行），班长只需在呼叫中心总部，就能够对总部和各远端座席的整体工作状况进行监管. |
| 16 | 广泛的CTI应用领域 | 一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0适用于：各类企业建设客户服务中心（呼叫中心，CALL CENTER）系统，政府部门建设语音服务（呼叫中心，CALL CENTER）系统（如95598电力客户服务中心系统，12316新农村服务热线系统，12338妇女维权服务热线系统，12333劳动和社会保障电话服务中心系统，12366纳税服务热线系统，12365质监热线系统，12369环保投诉热线系统，12319城建热线系统，12348法律服务热线系统，12315消费者投诉热线系统，110/119/122三台合一指挥调度系统或城市应急联动系统或城市公共安全指挥中心系统，12345政府热线系统，海关咨询服务热线系统，12320公共卫生电话服务热线系统等），电视购物/电视台/报社媒体/煤气公司/自来水公司/医院/交通旅游/铁路/烟草公司/SP/社区/物流/教育/家电/商业/电子商务等建设呼叫中心系统/客户服务中心系统。一体化交换机呼叫中心平台产品BYUNICC4.0的适用业务型态包括：业务咨询、问题反映、投诉受理、订单受理、维修受理、交互式自动语音应答（IVR）、人工直接外拨/客户回访/市场调查、电话营销、系统预置外拨、客户关系管理等。 |